第三章 核心知识点总结

一、计算机发展基础

（一）里程碑事件

  - 第一台电子计算机：ENIAC，1946 年 2 月诞生于美国宾夕法尼亚大学，为解决二战炮弹弹道计算需求而研发。

  - 冯・诺依曼体系结构（核心设计思想）：采用二进制数制；程序和数据一同存储在存储器中；硬件由控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备五大逻辑部件组成，是现代计算机的基础架构。

（二）计算机发展四阶段（按核心电子器件划分）

| 阶段 | 时间 | 核心器件 | 关键特点 | 代表性成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一代 | 1946-1957 | 电子管 | 体积大、功耗高、速度慢、可靠性差、价格昂贵 | 世界首台通用计算机 ENIAC |
| 第二代 | 1958-1964 | 晶体管 | 体积缩小、能耗降低、速度提升、可靠性提高 | 晶体管计算机进入实用化 |
| 第三代 | 1965-1970 | 中小规模集成电路 | 速度更快、价格下降、产品通用化 / 系列化 | 进入文字处理、图形图像处理领域 |
| 第四代 | 1971 - 至今 | 大规模 / 超大规模集成电路 | 微型化、低成本、高性能，媲美早期大型机 | 人工智能、大数据、云计算等新技术应用 |

二、计算机硬件系统（冯・诺依曼五大部件）

（一）核心运算与控制部件

- 控制器（CU）

  - 地位：计算机的 “神经中枢”，负责指挥协调各部件工作。

  - 功能：从内存读取指令→分析指令（指令译码）→向相关部件发送控制命令→完成指令任务。

  - 核心组成：程序计数器（PC，记录指令地址）、指令寄存器（IR，暂存指令）、指令译码器（IE，解析指令功能）。

- 运算器（ALU）

  - 地位：信息 “加工中心”，又称算术逻辑单元。

  - 功能：在控制器控制下，对二进制数据进行算术运算（加 / 减 / 乘 / 除） 和逻辑运算（与 / 或 / 非 / 比较），结果暂存寄存器或送入内存。

  - 与控制器关系：二者共同组成中央处理器（CPU），是计算机的 “大脑”。

（二）存储部件：存储器

- 分类与核心差异

| 类型 | 别称 | 速度 | 容量 | 断电数据保存 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内存储器 | 主存 | 快（与 CPU 直接交互） | 小 | RAM 丢失，ROM 不丢失 | 存放待执行程序和待处理数据 |
| 外存储器 | 辅存 | 慢（仅与内存交互） | 大 | 不丢失 | 长期存储暂不使用的程序和大量数据 |

- 内存储器细分

  - RAM（随机存取存储器）：可读写，断电数据丢失，是 CPU 直接访问的 “工作区”，分静态 RAM（SRAM，速度快）和动态 RAM（DRAM，需定期刷新，为主流内存）。

  - ROM（只读存储器）：数据固定（制作时写入），仅能读出，断电不丢失，存放 BIOS 等固定程序。

  - Cache（高速缓冲存储器）：介于 CPU 和 RAM 之间，解决二者速度不匹配问题，提升系统效率。

  - 关键概念：CPU + 内存储器 = 主机。

- 外存储器常见类型：硬盘（IDE/SATA 接口，容量 GB/TB 级）、U 盘、光盘、移动硬盘，特点是容量大、数据长期保存。

（三）输入 / 输出部件

- 输入设备：向计算机输入信息，将物理信号转为电信号，如键盘（字符输入）、鼠标（图形交互）、扫描仪（图像输入）、触摸屏。

- 输出设备：将计算机处理结果以用户可识别形式输出，如显示器（图像 / 文字）、打印机（纸质输出，分激光 / 喷墨 / 针式）、绘图仪（图形）。

- 关键概念：输入设备 + 输出设备 + 外存储器 = 外部设备。

（四）硬件核心配置

- 主板：各部件安装载体，核心是芯片组（如 Intel 845），常集成显卡、声卡、网卡。

- CPU：核心指标为核数（单核 / 双核）、运行频率、缓存容量，需散热（风冷 / 液冷）。

- 总线（BUS）：内部信息传输通道，分数据总线（传数据）、地址总线（传内存地址）、控制总线（传控制命令）。

三、计算机软件系统（硬件的 “灵魂”）

（一）系统软件（管理硬件，支撑应用软件运行）

- 操作系统（OS）：核心系统软件，负责管理硬件资源（处理器 / 存储 / 设备 / 文件）、提供用户交互界面，如 Windows、Linux、Unix、Mac OS。

- 语言处理系统：实现人机交互，分三类：

  - 机器语言：二进制指令，计算机直接识别，面向硬件，难维护。

  - 汇编语言：机器语言符号化（助记符，如 ADD 表加法），需汇编程序翻译为机器语言。

  - 高级语言：接近自然语言（如 C/C++、Java），需编译程序（生成目标程序）或解释程序（逐句执行）翻译。

- 数据库管理系统（DBMS）：管理数据存储与查询，如 MySQL（关系型）、Oracle，支撑数据密集型应用。

- 服务程序：调试、诊断计算机，如诊断程序 Qaplus、编辑程序 Editor。

（二）应用软件（解决特定实际问题）

- 定义：在系统软件支持下，为特定场景设计的程序，如办公软件（Word/Excel）、图像处理（Photoshop）、媒体播放（Windows Media Player）、管理系统（财务 / 人事系统）。

四、计算机工作原理（存储程序与程序控制）

（一）核心概念

- 指令：计算机可执行的二进制代码，含操作码（做什么操作） 和操作数（操作对象或地址）。

- 指令系统：一台计算机的所有指令集合，与 CPU 型号相关（同系列兼容）。

- 程序：按解决问题的步骤，有序排列的指令序列。

（二）指令执行流程（CPU 工作循环）

- 读取指令：根据程序计数器（PC）地址，从内存读取指令到指令寄存器（IR）。

- 分析指令：指令译码器（IE）解析操作码，确定操作类型和操作数地址。

- 执行指令：操作控制电路发送命令，完成算术 / 逻辑运算或数据传输。

- 更新计数器：PC 自动加 1（或跳转至指定地址），循环执行下一条指令，直至程序结束。

五、计算机分类

- 按性能：巨型机（超级计算机，如 “神威”）、大型机（银行 / 政府用）、小型机（中小企业用）、微型机（PC、工作站、服务器，最广泛）。

- 按应用：通用计算机（多任务，如 PC）、专用计算机（定制化，如工业控制）、服务器（提供网络服务）。